2020 年度中国环境保护产业协会环境技术进步奖公示材料

一、项目名称

污染土壤热解析成套装备开发及产业化应用项目

二、奖项名称

2020年度中国环境保护产业协会环境技术进步奖

三、完成人（按排名排列）

曾文飞、张觊、孙文坛、王义春、高鹏飞、张科、邢延更、陈东、朱敏

四、完成单位（按排名排列）

1. 北京金隅北水环保科技有限公司 2. 北京中环长青环境科技有限公司

五、项目简介

我国土壤受有机物污染严重，现阶段受有机污染物(农药、石油烃和PAHs)污染的农田达3.6×107hm2，但有机物污染治理具有污染源类型复杂、种类繁多、性质各异、污染程度难分析等难点，而传统污染土壤的修复技术如深根翻土等工程措施及电动修复、土壤淋洗等，存在有机污染物去除不彻底、破坏土壤结构和组分、阻碍土壤的回填再利用、经济成本高等难点或缺点，研发新型的修复技术是土壤污染治理的需求。传统水泥行业与绿色环保领域相结合作为污染土治理的新趋势，是利用水泥窑协同处置污染土的技术升级关键。 项目团体经过多年的研发与不断改进，通过理论、方法和技术攻关，对有机污染物热解析的关键参数优化、热解析技术理论论证与热工计算、污染土壤预处理工艺的研究、水泥窑-热解析处理过程中收尘装置研究、修复后土壤冷却装置研究、脱附后土壤的再利用研究等技术研究攻关，完成了高效稳定热解析器开发技术、尾气收集技术、脱附后土壤的再利用技术等技术体系的研发，解决了脱出的有机物生成二噁英、固态高热值危险废弃物直接燃烧堆积成团、修复后的土壤不可再利用、污染土处置量小、热解析技术存在的处置成本大、设备昂贵等难题，实现了水泥窑协同处置技术与热解析工艺相结合，尾气处置与水泥生产有机的结合、危险废物处理与热脱附系统结合，突破了修复后的土壤不可再利用、污染土处置量小的技术难题。项目成果获得专利4项，项目获得北京市建材联合会二等奖等。 主要技术创新点： （1）将水泥窑协同处置技术与热解析工艺相结合 热解析工艺也是近年来发展较快的一种污染土处置技术，该技术是利用加热的方式将受有机污染土壤加热至有机物沸点以上，使吸附于土壤中有机污染物发生相转化（固相→气相）后，产生的尾气再经过高温氧化处理，处理效率可以达到99%以上，但需要较高的热量消耗、处置成本比较大，另外也存在着设备昂贵等问题。 基于水泥窑协同处置技术污染土处置量小、热解析技术存在的处置成本大、设备昂贵的问题，本项目针对有机污染土壤设计了一种基于水泥窑协同处置的污染土壤热解析工艺，创造性的将水泥窑协同处置技术与热解析工艺相结合，整合了两项技术的优势，提高了污染土壤处理能力和处理后土壤再利用水平。具体工艺如下： 以热脱附+水泥窑组合进行热脱附处理，采用回转窑热解析工艺对土壤中的有机物进行热脱附处置。进场污染土经破碎、筛分后送入污染土缓冲仓，经仓下定量给料机按一定喂料量准确计量后，送入回转窑窑内。回转窑具有一定的斜度，其内部设有扬料板，使污染土在回转窑内能不断扬起并向出料端运动。高热值危险废弃物经焚烧产生的热烟气温度可达650℃-1100℃，与污染土同向进行热交换，脱附出有机污染物和水分，产生的混合烟气经系统风机导入水泥窑内进行彻底焚烧处理，不产生二次污染，是一项节能、高效、低成本的绿色修复技术。 （2）以固态高热值危险废弃物为热脱附系统燃料，实现“以废治废”的目标 随着我国工业化进程加速，危险废物的排放也日益增多。受到中国春节期间爆发新冠疫情影响，我国危废产量预计在2020年受到医废器械产出量增长推动，前瞻预计全国医疗器械废物产出量增幅将超过20%。我国危废处置的方法主要有三种，具体包括综合利用、处置和贮存，随着环保行业的发展，我国危险废弃物处置中综合利用比重越来越高，本项目利用原有水泥矿渣的烘干机设备进行改造，增加固态高热值危险废弃物燃烧室，燃烧固态高热值危险废弃物为热脱附系统提供热源，既减少了因污染土处置而造成的能源消耗，又实现了危险废物无害化处理，实现“以废治废”。 （3）处理后土壤可进行回收利用 现有的焚烧和固化/稳定化技术破坏土壤结构和组分，阻碍土壤的回填再利用，水泥窑协同处置污染土是国际普遍认同的污染土壤处置技术，但水泥窑协同处置需要从高温段进料，严重破坏了土壤结构，使修复后的土壤不可再利用，占用大量的粘土资源，而且受水泥品质要求的限制，大大限制了水泥窑处理污染土壤的能力，处置碱性高或含氯较高的污染土也会影响正常水泥生产。土壤中的有机物虽然被去除了，但对土壤功能破坏极大，严重影响了土壤的再利用，该项目对热解析后土壤成分和物理性质做全面检测，并根据检测结果确定相应的处理、利用技术方向，如回填处理、作为水泥配料等，实现了土壤治理后可利用。

六、主要知识产权

（1）发明专利 1、ZL201510232983.6 一种和热脱附结合处置工业垃圾的系统及使用方法，授权日期2017.5.17 2、ZL201510232984.0 一种通过热脱附处置污染土的系统及使用方法，授权日期2017.5.17 （2）实用新型专利 3、ZL201520295771.8 一种通过热脱附处置污染土的系统，授权日期2015.12.9 4、ZL201520295798.7 一种和热脱附结合处置工业垃圾的系统，授权日期2015.11.25